Cisco Commands

Table of Contents

Basic Configurations	3

Hostname & Security	3

Save the configuration	3

Switch Reset	3

Router Reset	3

Aliases	3

Static & Default Routes	3

Loopback Interface	3

IPv6 Configuration	4

Remote Terminal Access Protocols	5

Telnet Configuration	5

SSH Configuration	5

VLAN	6

Access Mode Configuration	6

Trunk Configuration	6

Sub-Interface	6

OSPF Configuration	7

EIGRP Configuration	8

Key Configuration	8

IPv4 Configuration	8

IPv6 Configuration	9

Named Configuration	10

ACL Configuration	12

Standard ACL	12

Extended ACL	12

NAT / PAT Configuration	13

Static NAT	13

Dynamic NAT	13

PAT	14

CDP Configuration	15

LLDP Configuration	15

NTP Configuration	15

DHCP Configuration	16

DCHPv4	16

DHCPv6 Stateless	17

DHCPv6 Statefull	18

# Basic Configurations

## Hostname & Security

Modifier le nom d’hôte :

Hostname (config) #hostname NAME

Ajouter un mot de passe et le crypter :

NAME (config) #enable secret cisco

NAME (config) #service password-encryption

Ajouter un message à la connexion :

NAME (config) #banner motd $UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED$

## Save the configuration

NAME #copy running-config startup-config

NAME #write

## Switch Reset

SW1 #delete flash:vlan.dat

SW1 #erase startup-config

SW1 #reload

## Router Reset

R1 #erase startup-config

R1 #reload

## Aliases

Hostname (config) #alias exec c configure terminal

## Static & Default Routes

R1 (config) #ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.128.1

R1 (config) #ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.133.20 10

R1 (config) #ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 Serial 0/0

R1 (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.1.1.1

## Loopback Interface

R1(config) #interface loopback 0

R1(config-if) #ip address 10.10.10.1 255.255.255.255

R1(config-if) #description test

# IPv6 Configuration

R1 #show ipv6 route

R1 #show ipv6 interface brief

Activer IPv6 :

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

Assigner une adresse IPv6 :

R1 (config-if) #ipv6 address 2001:600:0:8::1/64

Création de routes IPv6 statiques :

R1 (config) #ipv6 route 2001:600:0:8::/64 s0/0/0 (Serial)

R1 (config) #ipv6 route 2001:600:0:8::/64 g0/0 FE80 :… (Ethernet)

Création de routes IPv6 par défaut :

R1 (config) #ipv6 route ::/0 s0/0/0 (Serial)

R1 (config) #ipv6 route ::/0 g0/0 FE80 :… (Ethernet)

Modification de l’adresse “Link-Local” :

R1 (config-if) #ipv6 address fe80 ::1 link-local

Modifier l’intervalle de temps entre chaque paquet RA :

R1 (config-if) #ipv6 nd ra-interval 20

# Remote Terminal Access Protocols

## Telnet Configuration

Indiquer que l’on utilise Telnet :

Hostname (config) #line vty 0 4

Hostname (config-line) #transport input telnet

Configuration du mot de passe et activation de la connexion :

Hostname (config-line) #password cisco

Hostname (config-line) #login

## SSH Configuration

Désactiver la recherche DNS :

R1 (config) #no ip domain–lookup

Création d’un nom de domaine :

Hostname (config) #ip domain-name example.local

Génération d’une clé pour crypter :

Hostname (config) #crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Création d’un utilisateur :

Hostname (config) #username admin password azerty

Indiquer que l’on utilise SSH :

Hostname (config) #line vty 0 4

Hostname (config-line) #transport input ssh

Activer la connexion avec les utilisateurs locaux :

Hostname (config-line) #login local

# VLAN

## Access Mode Configuration

Création du vlan :

SW1 (config) #vlan 10

SW1 (config-vlan) #name SALES

Assignation d’une adresse ip au vlan :

SW1 (config) #interface vlan <number>

SW1 (config-if) #ip address <ip-address> <mask>

SW1 (config-if) #no shutdown

Indiquer l’adresse ip du gateway (pour le vlan de management) :

SW1 (config) #ip default-gateway <ip-address>

Indiquer le mode du port en « Access Mode » pour seulement autoriser ce vlan :

SW1 (config) #interface fastEthernet 0/5

SW1 (config-if) #switchport mode access

SW1 (config-if) #switchport access vlan <number>

## Trunk Configuration

SW1 (config) #interface fastEthernet 0/1

SW1 (config-if) #switchport mode trunk

Interdire tous les vlan’s de passer sur le trunk :

SW1 (config-if) #switchport trunk allowed vlan none

Autoriser / Interdire le passage d’un vlan sur le trunk :

SW1 (config-if) #switchport trunk allowed vlan add <number>

SW1 (config-if) #switchport trunk allowed vlan remove <number>

### Sub-Interface

R1 (config) #int g0/0.2

R1 (config-if) #encapsulation dot1q <identifier>

R1 (config-if) #ip address <ip-address> <mask>

R1(config-if) #ip helper-address <ip-address> (DHCP Server)

R1 (config) #int g0/0

R1 (config-if) #no shut

# OSPF Configuration

Affichage des informations OSPF :

R1 #show ip route

R1 #show ip ospf interface

R1 #show ip ospf neighbor

Configuration du processus OSPF :

R1 (config) #router ospf 10

R1 (config-router) #router-id 1.1.1.1

R1 (config-router) #passive-interface default

R1 (config-router) #no passive-interface <interface-name>

R1 (config-router) #auto-cost reference-bandwidth Mbps

Assignation du processus OSPF sur les interfaces :

R1 (config-if) #ip ospf process-id area area-id

R1 (config-if) #ip ospf network point-to-point

Propager les routes par défauts :

R1 (config-router) #default-information originate

Autres :

R1 (config-if) #ip ospf priority 255

R1 (config-if) #ip ospf cost 10

R1 (config-if) #ip ospf hello-interval seconds

R1 (config-if) #ip ospf dead-interval seconds

R1 #clear ip ospf process

## Virtual link

R1 (config) #router ospf 1

R1 (config-router) #area “transit area number” virtual-link “router-id of the other end of the tunnel”

Comment : A faire sur les 2 extrémités

## Stub area

R1 (config) #router ospf 1

Sur tous les routeurs de la zone :

R1 (config-router) #area 4 stub

Assigner le réseau à la zone :

R1(config-router) #network 165.164.0.0 0.0.0.255 area 4

## Totally stubby area

R1 (config) #router ospf 1

Sur le routeur ABR :

R1 (config-router) #area 3 stub no-summary

Sur les autres :

R1 (config-router) #area 3 stub

Assigner le réseau à la zone :

R1 (config-router) #network 165.164.0.0 0.0.0.255 area 3

## NSSA area

R1 (config) #router ospf 1

Sur tous les routeurs de la zone :

R1 (config-router) #area 4 nssa

Assigner le réseau à la zone :

R1 (config-router) #network 165.164.0.0 0.0.0.255 area 4

Sur le ASBR :

R1 (config-router) #redistribute (eigrp 50/rip subnets) metric … metric-type (1/2)

## Totally NSSA area

R1 (config) #router ospf 1

Sur le routeur ABR :

R1 (config-router) #area 5 nssa no-summary

Sur les autres :

R1 (config-router) #area 5 nssa

Assigner le réseau à la zone :

R1(config-router) #network 165.164.0.0 0.0.0.255 area 5

Sur le ASBR :

R1 (config-router) #redistribute (eigrp 50/rip subnets) metric … metric-type (1/2)

# EIGRP Configuration

Affichage des informations EIGRP :

R1 #show ip route

R1 #show ip eigrp neighbors

R1 #show ip eigrp topology

R1 #show ip eigrp interfaces detail

R1 #show ip eigrp events

R1 #show ipv6 eigrp neighbor

R1 #show ipv6 eigrp topology

R1 #show ipv6 eigrp interfaces

R1 #show ipv6 protocols | section EIGRP_IPV6

R1 #show run | section eigrp

## Key Configuration

R1 (config) #key chain EIGRP_KEY

R1 (config-keychain) #key 1

R1 (config-keychain-key) #key-string MonMotDePasse123

## IPv4 Configuration

R1 (config) #router eigrp 100

R1 (config-router) #eigrp router-id 1.1.1.1

Indiquer les réseaux directement connectés :

R1 (config-router) #network 192.168.0.0 0.0.0.255

Si on veut le mettre en stub (si le routeur n’a que des réseaux locaux et pas d’autres routeurs) :

R1 (config-router) #eigrp stub

Modifier les interfaces :

R1 (config) #interface g0/0

R1 (config-if) #ip hello-interval eigrp 100 10

R1 (config-if) #ip hold-time eigrp 100 30

Résumer un ensemble de réseaux en une seule entrée :

R1 (config-if) #ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.252.0

Activer l’authentification des paquets :

R1 (config-if) #ip authentication mode eigrp 100 md5

R1 (config-if) #ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP_KEY

Empêcher une interface d’annoncer des réseaux :

R1 (config) #ip access-list standard EIGRP-FILTER

R1 (config-std-nacl) #deny 10.12.0.0 0.0.255.255

R1 (config-std-nacl) #permit any

R1 (config) #router eigrp 100

R1 (config-router) #distribute-list EIGRP-FILTER out g0/0/1

## IPv6 Configuration

Activer ipv6 :

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

Configurer EIGRP :

R1 (config) #ipv6 router eigrp 100

R1 (config-rtr) #eigrp router-id 1.1.1.1

Redistribuer les routes statiques :

R1 (config-rtr) #redistribute static

Rendre les interfaces passives par défaut :

R1 (config-rtr) #passive-interface default

R1 (config-rtr) #no passive-interface g0/0/0

Modifier les interfaces :

R1 (config) #int g0/0

R1 (config-if) #ipv6 eigrp 100

Activer l’authentification des paquets :

R1 (config-if) #ipv6 authentication mode eigrp 100 md5

R1 (config-if) #ipv6 authentication key-chain eigrp 100 EIGRP_KEY

Empêcher une interface d’annoncer des réseaux :

R1 (config) #ipv6 prefix-list DROP-CAFE-1 seq 10 deny 2001:db8:cafe:1::/64

R1 (config) #ipv6 prefix-list DROP-CAFE-1 seq 20 permit ::/0

R1(config) #ipv6 router eigrp 100

R1(config-rtr) #distribute-list prefix-list DROP-CAFE-1 out g0/0/1

## Named Configuration

R1 (config) #router eigrp MYNAME

Pour les ipv4 :

R1 (config-router) #address-family ipv4 autonomous-system 100

R1 (config-router-af) #eigrp router-id 1.1.1.1

R1 (config-router-af) #network 10.0.0.0 0.0.0.255

Modifier une interface :

R1 (config-router-af) #af-interface g0/0

R1 (config-router-af-if) #no shutdown

R1 (config-router-af-if) #hello-interval 5

R1 (config-router-af-if) #hold-time 15

Activer l’authentification des paquets :

R1 (config-router-af-if) #authentication mode md5

R1 (config-router-af-if) #authentication key-chain EIGRP_KEY

Pour les ipv6 :

R1 (config-router) #address-family ipv6 autonomous-system 100

R1 (config-router-af) #eigrp router-id 1.1.1.1

Mettre des paramètres par défaut pour les interfaces :

R1 (config-router-af) #af-interface default

R1 (config-router-af-interface) #passive-interface Mettre toutes les interfaces passives

Activer des interfaces :

R1 (config-router-af) #af-interface g0/0/0

R1 (config-router-af-interface) #no passive-interface

Modifier une interface :

R1 (config-router-af) #af-interface g0/0

R1 (config-router-af-if) #no shutdown

R1 (config-router-af-if) #hello-interval 5

R1 (config-router-af-if) #hold-time 15

Par défaut toutes les interfaces ipv6 sont activées. On peut les rendre passives :

R1 (config-router-af-if) #passive-interface

Activer l’authentification des paquets :

R1 (config-router-af-if) #authentication mode md5

R1 (config-router-af-if) #authentication key-chain EIGRP_KEY

Activer le load-balancing :

R1 (config-router-af) #topology base

R1 (config-router-af-topology) #variance 2

# ACL Configuration

Affichage des ACL :

R1 #show access-lists

Vérifier si une ACL a été correctement affectée :

R2 #show int g0/0

Application d’une ACL à une interface :

R1 (config) #interface g0/0

R1 (config-if) #ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}

R1 (config-if) #no ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}

R1 (config) #line vty 0 4

R1 (config-line) #access-class {access-list-number | access-list-name} {in | out}

Suppression d’une ACL :

R1 (config) #no access-list {access-list-number | access-list-name}

## Standard ACL

R1 (config) #access-list access-list-number {deny | permit | remark text} source [source-wildcard] [log]

Création d’une ACL standard :

R1 (config) #access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

Création d’une ACL nommée :

R1(config) #ip access-list standard 1

R1(config-std-nacl) #no 10

R1(config-std-nacl) #10 deny host 192.168.10.10

R1(config-std-nacl) #20 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

## Extended ACL

R1 (config) #access-list access-list-number {deny | permit | remark text} protocol source source-wildcard [operator {port}] destination destination-wildcard [operator {port}] [established] [log]

Création d’une ACL étendue :

R1 (config) #access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www

Création d’une ACL étendue nommée :

R1 (config) #ip access-list extended FTP-FILTER

R1 (config-ext-nacl) #permit tcp 192.168.10.0 any eq ftp

# NAT / PAT Configuration

Affichage des traductions NAT actives :

R1 #show ip nat translations [verbose]

R1 #clear ip nat statistics

R1 #show ip nat statistics

## Static NAT

Création d’un mappage entre les adresses locales internes et les adresses globales internes :

R1 (config) #ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5

Configuration des interfaces comme interne ou externe :

R1 (config) #interface serial 0/1/0

R1 (config-if) #ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

R1 (config-if) #ip nat inside

R1 (config) #interface serial 0/1/1

R1 (config-if) #ip address 209.165.200.1 255.255.255.252

R1 (config-if) #ip nat outside

## Dynamic NAT

Définition d’un pool d'adresses IPv4 publiques sous le nom de pool NAT-POOL1 :

R1 (config) #ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224

Configuration d’une ACL standard pour autoriser uniquement les adresses qui doivent être traduites :

R1 (config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

Liaison de l'ACL au pool :

R1 (config) #ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1

Configuration des interfaces comme interne ou externe :

R1 (config) #interface serial 0/1/0

R1 (config-if) #ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

R1 (config-if) #ip nat inside

R1 (config) #interface serial 0/1/1

R1 (config-if) #ip address 209.165.200.1 255.255.255.252

R1 (config-if) #ip nat outside

## PAT

Utilisation d’une seule adresse :

R1 (config) #ip nat inside source list 1 interface serial 0/1/1 overload

R1 (config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

R1 (config) #interface serial0/1/0

R1 (config-if) #ip nat inside

R1 (config-if) #interface Serial0/1/1

R1 (config-if) #ip nat outside

Utilisation d’un pool d’adresses :

R1 (config) #ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224

R1 (config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

R1 (config) #ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2 overload

R1 (config) #interface serial0/1/0

R1 (config-if) #ip nat inside

R1 (config-if) #interface serial0/1/1

R1 (config-if) #ip nat outside

# CDP Configuration

R1 #show cdp

R1 #show cdp neighbors

R1 #show cdp neighbors detail

R1 #show cdp interface

Activer ou désactiver le protocole :

R1 (config) #cdp run

R1 (config) #no cdp run

Activer ou désactiver le protocole sur une interface :

R1 (config-if) #cdp enable

R1 (config-if) #no cdp enable

# LLDP Configuration

R1 #show lldp

R1 #show lldp neighbors

R1 #show lldp neighbors detail

Activer ou désactiver le protocole :

R1 (config) #lldp run

R1 (config) #no lldp run

Activer ou désactiver le protocole sur une interface :

R1 (config-if) #lldp transmit

R1 (config-if) #lldp receive

R1 (config-if) #no lldp transmit

R1 (config-if) #no lldp receive

# NTP Configuration

R1 #show clock detail

R1 #clock set 16:01:00 sept 25 2020

R1 (config) #ntp server 209.165.200.225

R1 #show ntp associations

R1 #show ntp status

# DHCP Configuration

R1 #show running-config | section dhcp

R1 #show ip dhcp binding

R1 #show ip dhcp server statistics

## DCHPv4

Exclusion d'adresses IPv4 :

R1 (config) #ip dhcp excluded-address 192.168.20.201 192.168.20.254

Définition d’un nom de pool DHCPv4 :

R1 (config) #ip dhcp pool NAME

Configuration du pool DCHPv4 :

R1 (dhcp-config) #network 192.168.20.0 255.255.255.0

R1 (dhcp-config) #default-router 192.168.20.254

R1 (dhcp-config) #dns-server 10.10.10.10

R1 (dhcp-config) #domain-name example.com

R1 (dhcp-config) #lease {days [hours [minutes]] | infinite}

Activer / désactiver le service DHCP :

R1 (config) #service dhcp

R1 (config) #no service dhcp

Indiquer l’adresse du serveur DHCPv4 si il n’est pas sur le même réseau :

R1 (config) #interface g0/0/0

R1 (config-if) #ip helper-address 192.168.11.6

Configurer un client DHCPv4 :

R1 (config) #interface G0/0/1

R1 (config-if) #ip address dhcp

R1 (config-if) #no shutdown

## DHCPv6 Stateless

R1 #show ipv6 interface brief

R1 #show ipv6 dhcp interface

R1 #show ipv6 dhcp pool

R1 #show ipv6 dhcp binding

Activation du routage IPv6 :

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

Définition d’un nom de pool DHCPv6 :

R1 (config) #ipv6 dhcp pool POOLNAME

Configuration du pool DHCPv6 :

R1 (config-dhcpv6) #dns-server 2001:db8:acad:1::254

R1 (config-dhcpv6) #domain-name example.com

Liaison du pool DHCPv6 à une interface :

R1 (config) #interface GigabitEthernet0/0/1

R1 (config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local

R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1 (config-if) #ipv6 nd other-config-flag

R1 (config-if) #ipv6 dhcp server POOLNAME

R1 (config-if) #no shut

Indiquer l’adresse du serveur DHCPv6 si il n’est pas sur le même réseau :

R1 (config) #interface g0/0/0

R1 (config-if) #ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0

Configurer un client DHCPv6 sans état

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

R1 (config) #interface g0/0/1

R1 (config-if) #ipv6 enable

R1(config-if) #ipv6 address autoconfig

## DHCPv6 Statefull

R1 #show ipv6 interface brief

R1 #show ipv6 dhcp interface interface-name

R1 #show ipv6 dhcp pool

R1 #show ipv6 dhcp binding

Activation du routage IPv6 :

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

Définition d’un nom de pool DHCPv6 :

R1 (config) #ipv6 dhcp pool POOLNAME

Configuration du pool DHCPv6 :

R1 (config-dhcpv6) #address prefix 2001:db8:acad:1::/64

R1 (config-dhcpv6) #dns-server 2001:db8:acad:1::254

R1 (config-dhcpv6) #domain-name example.com

Liaison du pool DHCPv6 à une interface :

R1 (config) #interface GigabitEthernet0/0/1

R1 (config-if) #ipv6 address fe80::1 link-local

R1 (config-if) #ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1 (config-if) #ipv6 nd managed-config-flag

R1 (config-if) #ipv6 nd prefix default no-autoconfig

R1 (config-if) #ipv6 dhcp server POOLNAME

R1 (config-if) #no shut

Indiquer l’adresse du serveur DHCPv6 si il n’est pas sur le même réseau :

R1 (config) #interface g0/0/0

R1 (config-if) #ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0

Configurer un client DHCPv6 sans état

R1 (config) #ipv6 unicast-routing

R1 (config) #interface g0/0/1

R1 (config-if) #ipv6 enable

R1(config-if) #ipv6 address dhcp